ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 61

Штукатурные работы

ФЕРр-2000-61

# Техническая часть

# 1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся единичные расценки на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В расценках настоящего сборника затраты на выполнение работ по ремонту штукатурки рассчитаны исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по расценкам сборника ФЕРр-2000-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках предусмотрено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м2 затраты определяется по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей.

1.6. В расценках предусмотрены затраты на выполнение работ по предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на выполнение работ по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определятся по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м2.

# 2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

| №№ | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | основная з/пл рабочих | экспл. машин. |  | материалы | Затраты труда рабочих |
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  |  | всего | в т.ч. з/пл машин. | расход неучтенных материалов | строителей, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-1 | до 5 мм | 100 м2 поверхности | 504,50 | 251,70 | 6,40 | 3,49 | 246,40 | 29,58 |
| 61-1-2 | до 10 мм | 100 м2 поверхности | 865,40 | 360,60 | 12,80 | 6,98 | 492,00 | 42,37 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-3 | до 5 мм | 100 м2 поверхности | 835,40 | 306,90 | 5,80 | 3,16 | 522,70 | 35,73 |
| 61-1-4 | до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1488,00 | 432,90 | 11,60 | 6,33 | 1043,50 | 50,40 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-5 | до 5 мм | 100 м2 поверхности | 584,00 | 316,90 | 6,80 | 3,71 | 260,30 | 37,24 |
| 61-1-6 | до 10 мм | 100 м2 поверхности | 943,60 | 410,40 | 13,40 | 7,31 | 519,80 | 48,23 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-7 | до 5 мм | 100 м2 поверхности | 936,20 | 381,50 | 6,00 | 3,27 | 548,70 | 44,41 |
| 61-1-8 | до 10 мм | 100 м2 поверхности | 1601,00 | 491,80 | 12,20 | 6,66 | 1097,00 | 57,25 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-9 | стен | 100 м2 поверхности | 1041,00 | 738,70 | 187,80 | 20,30 | 114,50 | 73,80 |
| (101-9541) | Сухая растворная смесь | т |  |  |  |  | 0,96 |  |
| 61-1-10 | потолков | 100 м2 поверхности | 1282,00 | 938,40 | 217,50 | 22,84 | 126,10 | 89,76 |
| (101-9541) | Сухая растворная смесь | т |  |  |  |  | 1,12 |  |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 1918,00 | 1386,50 | 325,40 | 32,07 | 206,10 | 130,63 |
| (101-9541) | Сухая растворная смесь | т |  |  |  |  | 1,70 |  |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов криволинейных | 100 м2 поверхности | 3476,00 | 2944,50 | 325,40 | 32,07 | 206,10 | 277,50 |
| (101-9541) | Сухая растворная смесь | т |  |  |  |  | 1,70 |  |
| Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-2-1 | до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2875,00 | 1841,60 | 13,40 | 7,31 | 1020,00 | 203,07 |
| 61-2-2 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 781,30 | 264,90 | 6,80 | 3,71 | 509,60 | 29,21 |
| 61-2-3 | до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2358,00 | 1324,60 | 13,40 | 7,31 | 1020,00 | 146,07 |
| 61-2-4 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 703,80 | 187,40 | 6,80 | 3,71 | 509,60 | 20,66 |
| 61-2-5 | более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2211,00 | 1177,60 | 13,40 | 7,31 | 1020,00 | 129,92 |
| 61-2-6 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 686,60 | 170,20 | 6,80 | 3,71 | 509,60 | 18,76 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-2-7 | до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3104,00 | 2070,60 | 13,40 | 7,31 | 1020,00 | 228,35 |
| 61-2-8 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 811,90 | 295,50 | 6,80 | 3,71 | 509,60 | 32,58 |
| 61-2-9 | до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2458,00 | 1424,60 | 13,40 | 7,31 | 1020,00 | 157,10 |
| 61-2-10 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 717,10 | 200,70 | 6,80 | 3,71 | 509,60 | 22,13 |
| 61-2-11 | более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2327,00 | 1293,60 | 13,40 | 7,31 | 1020,00 | 142,65 |
| 61-2-12 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 700,80 | 184,40 | 6,80 | 3,71 | 509,60 | 20,33 |
| Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-3-1 | до 1 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3834,00 | 1979,40 | 15,60 | 8,51 | 1839,00 | 220,92 |
| 61-3-2 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 873,60 | 313,70 | 6,80 | 3,71 | 553,10 | 35,01 |
| 61-3-3 | до 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3301,00 | 1446,00 | 15,60 | 8,51 | 1839,40 | 161,33 |
| 61-3-4 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 766,40 | 206,50 | 6,80 | 3,71 | 553,10 | 23,05 |
| 61-3-5 | более 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3231,00 | 1376,00 | 15,60 | 8,51 | 1839,40 | 153,52 |
| 61-3-6 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 791,40 | 231,50 | 6,80 | 3,71 | 553,10 | 25,84 |
| Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-4-1 | до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3196,00 | 2110,60 | 14,40 | 7,86 | 1071,00 | 229,75 |
| 61-4-2 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 906,20 | 361,60 | 7,20 | 3,93 | 537,40 | 39,35 |
| 61-4-3 | до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2884,00 | 1798,60 | 14,40 | 7,86 | 1071,00 | 195,75 |
| 61-4-4 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 851,10 | 306,50 | 7,20 | 3,93 | 537,40 | 33,35 |
| 61-4-5 | более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2645,00 | 1559,60 | 14,40 | 7,86 | 1071,00 | 169,75 |
| 61-4-6 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 823,50 | 278,90 | 7,20 | 3,93 | 537,40 | 30,35 |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-4-7 | до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3753,00 | 2667,60 | 14,40 | 7,86 | 1071,00 | 290,27 |
| 61-4-8 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1006,00 | 460,90 | 7,20 | 3,93 | 537,90 | 50,15 |
| 61-4-9 | до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3164,00 | 2078,60 | 14,40 | 7,86 | 1071,00 | 226,27 |
| 61-4-10 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 904,40 | 359,80 | 7,20 | 3,93 | 537,40 | 39,15 |
| 61-4-11 | более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2921,00 | 1835,60 | 14,40 | 7,86 | 1071,00 | 199,73 |
| 61-4-12 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 867,60 | 323,00 | 7,20 | 3,93 | 537,40 | 35,15 |
| Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-5-1 | до 1 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4295,00 | 2347,60 | 14,40 | 7,86 | 1933,00 | 255,53 |
| 61-5-2 | до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 961,80 | 375,60 | 7,20 | 3,93 | 579,00 | 40,87 |
| 61-5-3 | до 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3946,00 | 1998,60 | 14,40 | 7,86 | 1933,00 | 217,53 |
| 61-5-4 | до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 906,70 | 320,50 | 7,20 | 3,93 | 579,00 | 34,87 |
| 61-5-5 | более 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3711,00 | 1764,00 | 14,40 | 7,86 | 1932,60 | 191,98 |
| 61-5-6 | более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 879,10 | 292,90 | 7,20 | 3,93 | 579,00 | 31,87 |
| Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-6-1 | известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3692,00 | 2658,40 | 13,60 | 7,42 | 1020,00 | 282,49 |
| 61-6-2 | известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 966,70 | 450,30 | 6,80 | 3,71 | 509,60 | 47,85 |
| 61-6-3 | цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4029,00 | 2995,40 | 13,60 | 7,42 | 1020,00 | 318,28 |
| 61-6-4 | цементно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1048,00 | 531,60 | 6,80 | 3,71 | 509,60 | 56,55 |
|  | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-6-5 | толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4844,00 | 2975,40 | 15,60 | 8,51 | 1853,00 | 316,14 |
| 61-6-6 | добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1011,00 | 450,30 | 7,80 | 4,25 | 552,90 | 47,85 |
| Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-7-1 | прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5582,00 | 3519,80 | 23,20 | 12,66 | 2039,00 | 383,06 |
| 61-7-2 | криволинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6120,00 | 4057,80 | 23,20 | 12,66 | 2039,00 | 431,29 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-7-3 | прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5637,00 | 3210,80 | 23,20 | 12,66 | 2403,00 | 349,45 |
| 61-7-4 | криволинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6128,00 | 3701,80 | 23,20 | 12,66 | 2403,00 | 393,45 |
| Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-8-1 | горизонтальных длиной до 5 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8244,00 | 5297,60 | 32,40 | 17,67 | 2914,00 | 584,16 |
| 61-8-2 | горизонтальных длиной до 10 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 7603,00 | 4656,60 | 32,40 | 17,67 | 2914,00 | 513,46 |
| 61-8-3 | вертикальных длиной до 5 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9524,00 | 6577,60 | 32,40 | 17,67 | 2914,00 | 715,77 |
| 61-8-4 | вертикальных длиной до 10 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8725,00 | 5778,60 | 32,40 | 17,67 | 2914,00 | 628,81 |
|  | Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-8-5 | горизонтальных длиной до 5 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8127,00 | 4273,60 | 32,40 | 17,67 | 3821,00 | 471,25 |
| 61-8-6 | горизонтальных длиной до 10 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 7614,00 | 3761,00 | 32,40 | 17,67 | 3820,60 | 414,71 |
| 61-8-7 | вертикальных длиной до 5 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9157,00 | 5303,60 | 32,40 | 17,67 | 3821,00 | 577,12 |
| 61-8-8 | вертикальных длиной до 10 м | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8474,00 | 4620,60 | 32,40 | 17,67 | 3821,00 | 502,85 |
| Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-9-1 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4804,00 | 2995,20 | 23,80 | 12,98 | 1785,00 | 325,90 |
| Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-10-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2829,00 | 1807,79 | 1,21 | - | 1020,00 | 201,84 |
| 61-10-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 834,40 | 324,20 | 0,61 | - | 509,59 | 36,18 |
| 61-10-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2708,00 | 1686,79 | 1,21 | - | 1020,00 | 188,25 |
| 61-10-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 798,50 | 288,30 | 0,61 | - | 509,59 | 32,18 |
| 61-10-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4689,00 | 3229,25 | 1,75 | - | 1458,00 | 347,17 |
| 61-10-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4251,00 | 2791,25 | 1,75 | - | 1458,00 | 300,15 |
| Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-11-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3223,00 | 2203,00 | - | - | 1020,00 | 245,92 |
| 61-11-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 887,50 | 377,90 | - | - | 509,60 | 42,18 |
| 61-11-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3029,00 | 2009,00 | - | - | 1020,00 | 224,25 |
| 61-11-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 851,70 | 342,10 | - | - | 509,60 | 38,18 |
| 61-11-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5245,00 | 3787,00 | - | - | 1458,00 | 407,17 |
| 61-11-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4733,00 | 3275,00 | - | - | 1458,00 | 352,15 |
| Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-12-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3140,00 | 2120,00 | - | - | 1020,00 | 236,64 |
| 61-12-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 878,60 | 369,00 | - | - | 509,60 | 41,18 |
| 61-12-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2967,00 | 1947,00 | - | - | 1020,00 | 217,25 |
| 61-12-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 842,70 | 333,10 | - | - | 509,60 | 37,18 |
| 61-12-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5133,00 | 3675,00 | - | - | 1458,00 | 395,17 |
| 61-12-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4631,00 | 3173,00 | - | - | 1458,00 | 341,15 |
| Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-13-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5003,00 | 2961,69 | 2,31 | - | 2039,00 | 318,47 |
| 61-13-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 955,20 | 445,00 | 0,58 | - | 509,62 | 47,85 |
| 61-13-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4696,00 | 2654,69 | 2,31 | - | 2039,00 | 285,47 |
| 61-13-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 908,70 | 398,50 | 0,58 | - | 509,62 | 42,85 |
| 61-13-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7278,00 | 5343,69 | 2,31 | - | 1932,00 | 548,12 |
| 61-13-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6689,00 | 4754,69 | 2,31 | - | 1932,00 | 487,66 |
| 61-13-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 158,60 | 158,60 | - | - | - | 17,05 |
| 61-13-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 226,20 | 226,20 | - | - | - | 23,20 |
| Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-14-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5512,00 | 3473,00 | - | - | 2039,00 | 373,47 |
| 61-14-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1029,00 | 519,40 | - | - | 509,60 | 55,85 |
| 61-14-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5205,00 | 3166,00 | - | - | 2039,00 | 340,47 |
| 61-14-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 982,50 | 472,90 | - | - | 509,60 | 50,85 |
| 61-14-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 8202,00 | 6270,00 | - | - | 1932,00 | 643,12 |
| 61-14-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7562,00 | 5630,00 | - | - | 1932,00 | 577,43 |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 198,50 | 198,50 | - | - | - | 21,34 |
| 61-14-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 277,80 | 277,80 | - | - | - | 28,49 |
| Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-15-1 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5410,00 | 3371,00 | - | - | 2039,00 | 362,47 |
| 61-15-2 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1020,00 | 510,40 | - | - | 509,60 | 54,85 |
| 61-15-3 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5103,00 | 3064,00 | - | - | 2039,00 | 329,47 |
| 61-15-4 | цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 973,20 | 463,60 | - | - | 509,60 | 49,85 |
| 61-15-5 | декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 8017,00 | 6085,00 | - | - | 1932,00 | 624,12 |
| 61-15-6 | декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7474,00 | 5542,00 | - | - | 1932,00 | 568,43 |
| 61-15-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 189,90 | 189,90 | - | - | - | 20,42 |
| 61-15-8 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 270,30 | 270,30 | - | - | - | 27,72 |
| Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-16-1 | до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3351,00 | 1909,52 | 1,48 | - | 1440,00 | 213,15 |
| 61-16-2 | до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 795,80 | 285,60 | 0,58 | - | 509,62 | 31,87 |
| 61-16-3 | более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3154,00 | 1712,52 | 1,48 | - | 1440,00 | 191,15 |
| 61-16-4 | более 5 кв.м добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 759,90 | 249,70 | 0,58 | - | 509,62 | 27,87 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-16-5 | до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3681,00 | 2241,00 | - | - | 1440,00 | 250,15 |
| 61-16-6 | до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 848,90 | 339,30 | - | - | 509,60 | 37,87 |
| 61-16-7 | более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3484,00 | 2044,00 | - | - | 1440,00 | 228,15 |
| 61-16-8 | более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 813,10 | 303,50 | - | - | 509,60 | 33,87 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-16-9 | до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3610,00 | 2170,00 | - | - | 1440,00 | 242,15 |
| 61-16-10 | до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 840,00 | 330,40 | - | - | 509,60 | 36,87 |
| 61-16-11 | более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3413,00 | 1973,00 | - | - | 1440,00 | 220,15 |
| 61-16-12 | более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 804,10 | 294,50 | - | - | 509,60 | 32,87 |
| Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-17-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3408,00 | 2386,84 | 1,16 | - | 1020,00 | 250,76 |
| 61-17-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 842,30 | 332,10 | 0,58 | - | 509,62 | 34,88 |
| 61-17-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6079,00 | 4037,69 | 2,31 | - | 2039,00 | 414,18 |
| 61-17-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 984,10 | 473,90 | 0,58 | - | 509,62 | 48,60 |
| 61-17-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5943,00 | 3901,76 | 2,24 | - | 2039,00 | 378,43 |
| 61-17-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м | 100 м2 отремонтированной поверхности | 136,60 | 136,60 | - | - | - | 14,35 |
| 61-17-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5864,00 | 4404,25 | 1,75 | - | 1458,00 | 457,37 |
| 61-17-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6768,00 | 4838,69 | 2,31 | - | 1927,00 | 496,27 |
| 61-17-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7754,00 | 5824,69 | 2,31 | - | 1927,00 | 590,81 |
| 61-17-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м | 100 м2 отремонтированной поверхности | 183,00 | 183,00 | - | - | - | 19,00 |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-17-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4413,00 | 2942,52 | 1,48 | - | 1469,00 | 305,57 |
| 61-17-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 965,40 | 455,20 | 0,58 | - | 509,62 | 47,27 |
| 61-17-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6771,00 | 4401,04 | 2,96 | - | 2367,00 | 439,69 |
| 61-17-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1011,00 | 500,90 | 0,58 | - | 509,52 | 50,04 |
| Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-18-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3758,00 | 2738,00 | - | - | 1020,00 | 287,63 |
| 61-18-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 914,00 | 404,40 | - | - | 509,60 | 42,48 |
| 61-18-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6498,00 | 4459,00 | - | - | 2039,00 | 457,32 |
| 61-18-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1030,00 | 520,40 | - | - | 509,60 | 53,35 |
| 61-18-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6441,00 | 4402,00 | - | - | 2039,00 | 426,98 |
| 61-18-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м | 100 м2 отремонтированной поверхности | 140,90 | 140,90 | - | - | - | 14,80 |
| 61-18-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6525,00 | 5067,00 | - | - | 1458,00 | 526,17 |
| 61-18-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7529,00 | 5602,00 | - | - | 1927,00 | 574,55 |
| 61-18-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 8353,00 | 6426,00 | - | - | 1927,00 | 651,72 |
| 61-18-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м | 100 м2 отремонтированной поверхности | 188,70 | 188,70 | - | - | - | 19,60 |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-18-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4863,00 | 3394,00 | - | - | 1469,00 | 352,45 |
| 61-18-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1035,00 | 525,40 | - | - | 509,60 | 54,59 |
| 61-18-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7214,00 | 4847,00 | - | - | 2367,00 | 484,17 |
| 61-18-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1118,00 | 608,40 | - | - | 509,60 | 60,83 |
| Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-19-1 | цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3911,00 | 2891,00 | - | - | 1020,00 | 303,64 |
| 61-19-2 | цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 887,60 | 378,00 | - | - | 509,60 | 39,71 |
| 61-19-3 | цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6698,00 | 4659,00 | - | - | 2039,00 | 477,85 |
| 61-19-4 | цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1057,00 | 547,40 | - | - | 509,60 | 56,18 |
| 61-19-5 | цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6979,00 | 4940,00 | - | - | 2039,00 | 479,11 |
| 61-19-6 | цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м | 100 м2 отремонтированной поверхности | 143,80 | 143,80 | - | - | - | 15,10 |
| 61-19-7 | декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6846,00 | 5388,00 | - | - | 1458,00 | 559,45 |
| 61-19-8 | декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7840,00 | 5913,00 | - | - | 1927,00 | 606,51 |
| 61-19-9 | декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 8949,00 | 7022,00 | - | - | 1927,00 | 712,19 |
| 61-19-10 | декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м | 100 м2 отремонтированной поверхности | 192,60 | 192,60 | - | - | - | 20,00 |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-19-11 | известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4922,00 | 3453,00 | - | - | 1469,00 | 358,56 |
| 61-19-12 | известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1028,00 | 518,40 | - | - | 509,60 | 53,85 |
| 61-19-13 | известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 7505,00 | 5138,00 | - | - | 2367,00 | 513,28 |
| 61-19-14 | известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1109,00 | 599,40 | - | - | 509,60 | 59,89 |
| Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-20-1 | с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5120,00 | 3078,69 | 2,31 | - | 2039,00 | 323,40 |
| 61-20-2 | с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5742,00 | 3703,00 | - | - | 2039,00 | 389,00 |
| 61-20-3 | с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5617,00 | 3578,00 | - | - | 2039,00 | 375,80 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-20-4 | с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 9295,00 | 7360,69 | 2,31 | - | 1932,00 | 764,40 |
| 61-20-5 | с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 10986,00 | 9054,00 | - | - | 1932,00 | 940,20 |
| 61-20-6 | с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 10986,00 | 9054,00 | - | - | 1932,00 | 940,20 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-20-7 | с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4944,00 | 2741,69 | 2,31 | - | 2200,00 | 288,00 |
| 61-20-8 | с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6063,00 | 3863,00 | - | - | 2200,00 | 405,80 |
| 61-20-9 | с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5353,00 | 3153,00 | - | - | 2200,00 | 331,20 |
| Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-21-1 | с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5744,00 | 3702,69 | 2,31 | - | 2039,00 | 389,00 |
| 61-21-2 | с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6527,00 | 4488,00 | - | - | 2039,00 | 471,40 |
| 61-21-3 | с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6367,00 | 4328,00 | - | - | 2039,00 | 454,60 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-21-4 | с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 10988,00 | 9053,69 | 2,31 | - | 1932,00 | 940,20 |
| 61-21-5 | с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 13115,00 | 11183,00 | - | - | 1932,00 | 1161,30 |
| 61-21-6 | с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 13115,00 | 11183,00 | - | - | 1932,00 | 1161,30 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-21-7 | с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5415,00 | 3212,69 | 2,31 | - | 2200,00 | 337,50 |
| 61-21-8 | с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6137,00 | 3937,00 | - | - | 2200,00 | 413,50 |
| 61-21-9 | с люлек | 100 м2 отремонтированной поверхности | 6001,00 | 3801,00 | - | - | 2200,00 | 399,30 |
| Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 7923,00 | 5231,97 | 3,03 | - | 2688,00 | 549,55 |
| 61-22-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9148,00 | 6460,00 | - | - | 2688,00 | 678,55 |
| 61-22-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8900,00 | 6212,00 | - | - | 2688,00 | 652,55 |
| 61-22-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 7136,00 | 4444,97 | 3,03 | - | 2688,00 | 466,91 |
| 61-22-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8361,00 | 5673,00 | - | - | 2688,00 | 595,91 |
| 61-22-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8114,00 | 5426,00 | - | - | 2688,00 | 569,91 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9524,00 | 6832,97 | 3,03 | - | 2688,00 | 717,75 |
| 61-22-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 10749,00 | 8061,00 | - | - | 2688,00 | 846,75 |
| 61-22-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 10502,00 | 7814,00 | - | - | 2688,00 | 820,75 |
| 61-22-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8737,00 | 6045,97 | 3,03 | - | 2688,00 | 635,12 |
| 61-22-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9962,00 | 7274,00 | - | - | 2688,00 | 764,12 |
| 61-22-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9715,00 | 7027,00 | - | - | 2688,00 | 738,12 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8576,00 | 5742,97 | 3,03 | - | 2830,00 | 603,21 |
| 61-22-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9924,00 | 7094,00 | - | - | 2830,00 | 745,21 |
| 61-22-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9648,00 | 6818,00 | - | - | 2830,00 | 716,21 |
| 61-22-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 7719,00 | 4885,97 | 3,03 | - | 2830,00 | 513,27 |
| 61-22-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 9068,00 | 6238,00 | - | - | 2830,00 | 655,27 |
| 61-22-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 8792,00 | 5962,00 | - | - | 2830,00 | 626,27 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-19 | площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 11618,00 | 8612,97 | 3,03 | - | 3002,00 | 904,73 |
| 61-22-20 | площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 13643,00 | 10641,00 | - | - | 3002,00 | 1117,73 |
| 61-22-21 | площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 13233,00 | 10231,00 | - | - | 3002,00 | 1074,73 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-22 | площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 14622,00 | 11616,97 | 3,03 | - | 3002,00 | 1220,26 |
| 61-22-23 | площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 17361,00 | 14359,00 | - | - | 3002,00 | 1508,26 |
| 61-22-24 | площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 16808,00 | 13806,00 | - | - | 3002,00 | 1450,26 |
| Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-1 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 12073,00 | 9381,97 | 3,03 | - | 2688,00 | 985,55 |
| 61-23-2 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 13299,00 | 10611,00 | - | - | 2688,00 | 1114,55 |
| 61-23-3 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 12794,00 | 10106,00 | - | - | 2688,00 | 1061,55 |
| 61-23-4 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 11287,00 | 8595,97 | 3,03 | - | 2688,00 | 902,91 |
| 61-23-5 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 12512,00 | 9824,00 | - | - | 2688,00 | 1031,91 |
| 61-23-6 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 12264,00 | 9576,00 | - | - | 2688,00 | 1005,91 |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-7 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 13675,00 | 10983,97 | 3,03 | - | 2688,00 | 1153,75 |
| 61-23-8 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 14900,00 | 12212,00 | - | - | 2688,00 | 1282,75 |
| 61-23-9 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 14652,00 | 11964,00 | - | - | 2688,00 | 1256,75 |
| 61-23-10 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 12888,00 | 10196,97 | 3,03 | - | 2688,00 | 1071,12 |
| 61-23-11 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 14113,00 | 11425,00 | - | - | 2688,00 | 1200,12 |
| 61-23-12 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 13866,00 | 11178,00 | - | - | 2688,00 | 1174,12 |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-13 | длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 13126,00 | 10292,97 | 3,03 | - | 2830,00 | 1081,21 |
| 61-23-14 | длиной в одном месте до 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 14475,00 | 11645,00 | - | - | 2830,00 | 1223,21 |
| 61-23-15 | длиной в одном месте до 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 14199,00 | 11369,00 | - | - | 2830,00 | 1194,21 |
| 61-23-16 | длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 12270,00 | 9436,97 | 3,03 | - | 2830,00 | 991,27 |
| 61-23-17 | длиной в одном месте более 5 м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 13619,00 | 10789,00 | - | - | 2830,00 | 1133,27 |
| 61-23-18 | длиной в одном месте более 5 м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 13343,00 | 10513,00 | - | - | 2830,00 | 1104,27 |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-19 | площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 18444,00 | 15438,97 | 3,03 | - | 3002,00 | 1621,73 |
| 61-23-20 | площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 20469,00 | 17467,00 | - | - | 3002,00 | 1834,73 |
| 61-23-21 | площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 20059,00 | 17057,00 | - | - | 3002,00 | 1791,73 |
|  | Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-22 | площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 23837,00 | 20831,97 | 3,03 | - | 3002,00 | 2188,26 |
| 61-23-23 | площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 26576,00 | 23574,00 | - | - | 3002,00 | 2476,26 |
| 61-23-24 | площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 26024,00 | 23022,00 | - | - | 3002,00 | 2418,26 |
| Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-24-1 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1534,00 | 686,20 | 609,20 | 66,06 | 238,60 | 62,91 |
| (101-9541) | Сухая растворная смесь (типа «Ветонит») | т |  |  |  |  | 0,54 |  |
| Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-25-1 | гладкой с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхности | 1029,00 | 166,30 | 857,17 | 93,07 | 5,53 | 18,33 |
| 61-25-2 | гладкой с лестниц | 100 м2 очищенной поверхности | 1281,00 | 207,20 | 1068,27 | 116,00 | 5,53 | 22,85 |
| 61-25-3 | гладкой с люлек | 100 м2 очищенной поверхности | 1229,00 | 198,80 | 1024,67 | 111,40 | 5,53 | 21,92 |
| 61-25-4 | с рустами с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхности | 1229,00 | 198,80 | 1024,67 | 111,40 | 5,53 | 21,92 |
| 61-25-5 | с рустами с лестниц | 100 м2 очищенной поверхности | 1535,00 | 248,30 | 1281,17 | 139,10 | 5,53 | 27,38 |
| 61-25-6 | с рустами с люлек | 100 м2 очищенной поверхности | 1474,00 | 238,80 | 1229,67 | 133,60 | 5,53 | 26,33 |
| Табл. 61-26 Перетирка штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перетирка штукатурки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-26-1 | внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 265,90 | 248,12 | 2,00 | 1,09 | 15,78 | 28,07 |
| 61-26-2 | фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 330,00 | 315,91 | 0,17 | - | 13,92 | 35,73 |
| 61-26-3 | фасадов гладких с лестниц | 100 м2 перетертой поверхности | 404,60 | 390,68 | - | - | 13,92 | 44,20 |
| 61-26-4 | фасадов гладких с люлек | 100 м2 перетертой поверхности | 394,40 | 380,48 | - | - | 13,92 | 43,04 |
|  | Перетирка штукатурки фасадов с рустами с: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-26-5 | с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 437,60 | 423,51 | 0,17 | - | 13,92 | 47,91 |
| 61-26-6 | с лестниц | 100 м2 перетертой поверхности | 545,00 | 531,08 | - | - | 13,92 | 60,08 |
| 61-26-7 | с люлек | 100 м2 перетертой поверхности | 523,50 | 509,58 | - | - | 13,92 | 57,65 |
| Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-27-1 | по кирпичу | 100 м2 поверхности | 599,10 | 264,10 | 335,00 | 31,90 | - | 32,48 |
| 61-27-2 | по бетону | 100 м2 поверхности | 1078,00 | 466,80 | 611,20 | 58,22 | - | 57,42 |
|  | Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-27-3 | по кирпичу | 100 м2 поверхности | 727,10 | 320,60 | 406,50 | 38,71 | - | 39,44 |
| 61-27-4 | по бетону | 100 м2 поверхности | 1311,00 | 570,60 | 740,40 | 70,51 | - | 70,18 |
| Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-28-1 | по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 844,90 | 652,03 | 9,97 | 1,72 | 182,90 | 81,60 |
| (101-0874) | Сетка проволочная тканая | м2 |  |  |  |  | 110,00 |  |
| 61-28-2 | по дереву и гипсовым плитам | 100 м2 поверхности | 486,30 | 415,45 | 7,71 | 1,32 | 63,14 | 52,00 |
| (101-0874) | Сетка проволочная тканая | м2 |  |  |  |  | 110,00 |  |
| 61-28-3 | в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным | 100 м2 поверхности | 706,10 | 568,37 | 12,23 | 2,12 | 125,50 | 71,14 |
| (101-0874) | Сетка проволочная тканая | м2 |  |  |  |  | 110,00 |  |
| 61-28-4 | Обертывание балок сеткой | 100 м2 поверхности | 215,40 | 209,28 | 6,12 | 1,06 | - | 26,20 |
| (101-0874) | Сетка проволочная тканая | м2 |  |  |  |  | 108,00 |  |
|  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-28-5 | стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 887,50 | 494,23 | 34,27 | 5,95 | 359,00 | 60,20 |
| (101-0874) | Сетка проволочная тканая | м2 |  |  |  |  | 108,00 |  |
| 61-28-6 | потолков, лестничных маршей | 100 м2 поверхности | 971,60 | 558,32 | 35,78 | 6,22 | 377,50 | 68,00 |
| (101-0874) | Сетка проволочная тканая | м2 |  |  |  |  | 108,00 |  |
| 61-28-7 | столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера | 100 м2 поверхности | 1109,00 | 711,13 | 34,27 | 5,95 | 363,60 | 86,60 |
| (101-0874) | Сетка проволочная тканая | м2 |  |  |  |  | 108,00 |  |
| 61-28-8 | цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей | 100 м2 поверхности | 1257,00 | 838,27 | 36,53 | 6,35 | 382,20 | 102,10 |
| (101-0874) | Сетка проволочная тканая | м2 |  |  |  |  | 108,00 |  |
| Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-29-1 | из гвоздей с оплетением проволокой | 100 м2 поверхности | 1482,00 | 845,99 | 7,71 | 1,32 | 628,30 | 105,90 |
| 61-29-2 | из драни штукатурной | 100 м2 поверхности | 945,80 | 311,60 | 7,71 | 1,32 | 626,49 | 39,00 |
| Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из драни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-30-1 | стен площадью до 10 кв.м | 100 м2 поверхности | 1030,00 | 385,90 | 7,71 | 1,32 | 636,39 | 48,30 |
| 61-30-2 | стен площадью до 20 кв.м | 100 м2 поверхности | 971,80 | 327,60 | 7,71 | 1,32 | 636,49 | 41,00 |
| 61-30-3 | потолков площадью до 10 кв.м | 100 м2 поверхности | 1106,00 | 461,80 | 7,71 | 1,32 | 636,49 | 57,80 |
| 61-30-4 | потолков площадью до 20 кв.м | 100 м2 поверхности | 1039,00 | 394,70 | 7,71 | 1,32 | 636,59 | 49,40 |
| 61-30-5 | столбов, колонн площадью до 10 кв.м | 100 м2 поверхности | 1224,00 | 579,30 | 7,71 | 1,32 | 636,99 | 72,50 |
| 61-30-6 | столбов, колонн площадью до 20 кв.м | 100 м2 поверхности | 1140,00 | 495,40 | 7,71 | 1,32 | 636,89 | 62,00 |
|  | Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-30-7 | стен площадью до 10 кв.м | 100 м2 поверхности | 16679,00 | 469,80 | 15,42 | 2,65 | 16193,78 | 58,80 |
| 61-30-8 | стен площадью до 20 кв.м | 100 м2 поверхности | 16612,00 | 402,70 | 15,42 | 2,65 | 16193,88 | 50,40 |
| 61-30-9 | потолков площадью до 10 кв.м | 100 м2 поверхности | 16780,00 | 570,50 | 15,42 | 2,65 | 16194,08 | 71,40 |
| 61-30-10 | потолков площадью до 20 кв.м | 100 м2 поверхности | 16696,00 | 486,60 | 15,42 | 2,65 | 16193,98 | 60,90 |
| Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 2097,00 | 1251,03 | 1,87 | - | 844,10 | 131,40 |